TERMO DE ESCOPO · PROJETO ESTRUTURAL — LINHA CELEIRO GAMBREL LSF

Termo de Escopo para Contratação

de Projeto Estrutural — Modelo B-36

Documento de referência para cotação de projeto estrutural do celeiro gambrel B-36 (6,00 × 6,00 m) em Light Steel Frame. Este termo define escopo, premissas, entregáveis e critérios de aceite, de modo que as propostas recebidas sejam diretamente comparáveis entre si.

| CONTRATANTE ANGELIN ENGENHARIA LTDA (VEKS Engenharia) — CNPJ 42.547.087/0001-61 · Rua Aparecida do Norte, 45, Vila Nova Conceição, São José dos Campos/SP | OBJETO DA CONTRATAÇÃO Projeto estrutural completo, com ART, do modelo B-36 da linha de celeiros gambrel em LSF (projeto-tipo replicável) |
| --- | --- |
| MODALIDADE Projeto-tipo (não vinculado a uma obra específica), com tabela de variantes por velocidade básica de vento | PRAZO PRETENDIDO 3 (três) a 4 (quatro) semanas a contar da ordem de serviço |
| DOCUMENTOS DE APOIO Estudo estrutural de pré-dimensionamento (Partes 1 e 2), fachada cotada, manual de montagem do kit e prancha de transporte/tilt-up — fornecidos ao projetista | CONTATO TÉCNICO A designar pela CONTRATANTE · veksengenharia.com |

# 1. Descrição do sistema

Edificação térrea em pórticos transversais de perfis formados a frio (LSF), com telhado gambrel de quatro águas em duas inclinações, fechamento em telha metálica ondulada e mezanino (loft) intermediário. A estrutura é fabricada em kit painelizado e montada no local pelo método tilt-up (pórtico montado deitado sobre o radier e levantado com munck).

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Dimensões em planta | 6,00 × 6,00 m (vão livre transversal de 6,00 m, sem pilares internos) |
| Altura da parede vertical | 2,60 m |
| Quebra do gambrel | 4,89 m (água inferior a 60°) |
| Cumeeira | 5,86 m (água superior a 30°) |
| Espaçamento dos pórticos | 1,20 m (6 pórticos) |
| Loft | Piso a 2,45 m; largura útil 4,56 m; área ≈ 17 m² |
| Aberturas | Portão de correr 3,00 × 3,00 m no frontão frontal; porta do loft; janelas laterais |
| Fundação | Radier de concreto armado com chumbadores químicos (projeto de fundação não incluído neste escopo) |

# 2. Premissas de carregamento a considerar

As cargas abaixo foram levantadas no estudo de pré-dimensionamento da CONTRATANTE e devem ser conferidas, ajustadas e assumidas pelo projetista, a quem cabe a responsabilidade técnica final.

| Ação | Valor de partida | Observação |
| --- | --- | --- |
| Permanente da cobertura | 0,18 kN/m² | telha metálica, terças e perfis |
| Sobrecarga de cobertura | 0,25 kN/m² | NBR 6120 — cobertura sem acesso |
| Permanente do piso do loft | 0,45 kN/m² | OSB, estrutura e revestimento |
| Sobrecarga do loft | 1,50 kN/m² | uso dormitório — ver item 3 (variante para uso de depósito/feno) |
| Vento | V₀ = 42 m/s; S₁ = 1,0; S₂ cat. II classe A; S₃ = 1,0 | q ≈ 0,99 kN/m² — recalcular por cidade |
| Vento — caso crítico | Portão 3×3 aberto como abertura dominante (Cpi ≈ +0,7) | sucção resultante estimada em −1,28 kN/m² na água superior |
| Montagem | Içamento do pórtico pelo ponto de pega (tilt-up) | caso de carga obrigatório |

Observação técnica: a NBR 6123 não apresenta tabela de coeficientes de forma específica para cobertura gambrel; solicita-se ao projetista que explicite no memorial o critério adotado (analogia com duas águas, referência internacional ou outro) e os coeficientes utilizados.

# 3. Escopo dos serviços

- Modelagem estrutural do pórtico e da estabilização global (diafragmas de parede e contraventamentos longitudinais em X);

- Análise para todas as combinações últimas e de serviço aplicáveis (NBR 8681), incluindo obrigatoriamente a combinação com portão aberto e o caso de içamento na montagem;

- Dimensionamento de todos os elementos conforme NBR 14762, com verificação explícita de flambagem local, flambagem distorcional e flambagem global, cisalhamento e enrugamento de alma (web crippling);

- Dimensionamento das ligações parafusadas (chapas de nó), com verificação de esmagamento e rasgamento da chapa e do perfil, cisalhamento e tração dos parafusos;

- Verificação da fixação da cobertura à sucção, com definição da malha de fixadores e do reforço em bordas e beirais;

- Dimensionamento do contraventamento longitudinal (fitas ou barras) e de suas ancoragens;

- Verificação de deslocamentos e flechas, incluindo verificação de vibração do piso do loft (frequência natural mínima a justificar);

- Especificação das ancoragens ao radier, com as reações de cálculo (inclusive tração por sucção) para o projeto de fundação;

- Verificação do pórtico como peça içada e definição do ponto de pega para o tilt-up;

- Elaboração da tabela de variantes para V₀ = 40, 45 e 50 m/s, indicando o que muda em cada faixa (fixações, fitas, chumbadores, eventuais reforços).

Alternativas a avaliar e recomendar: (a) travessa do loft em perfil composto tipo caixa versus treliça de piso; (b) perfis das barras principais em Ue 200 versus solução equivalente em Ue 140, considerando disponibilidade comercial; (c) sobrecarga do loft de 1,50 kN/m² (dormitório) e variante para uso de depósito.

# 4. Diretrizes de projeto adotadas pela CONTRATANTE

- Ligações parafusadas em todas as interfaces — não será admitida solda em campo;

- Furação das chapas de nó executada em CNC, com furo justo (folga reduzida) para limitar o escorregamento das ligações;

- Perfis compostos tipo caixa com costura parafusada em espaçamento máximo a definir pelo cálculo;

- Aço ZAR-230 ou ZAR-280, revestimento mínimo Z275, conforme NBR 15253;

- Geometria dos ângulos (60° e 30°) travada pela furação de fábrica, de modo a impedir montagem incorreta em campo;

- Padronização máxima de perfis e comprimentos, visando romaneio enxuto e produção repetitiva.

# 5. Entregáveis

| Item | Entregável | Formato |
| --- | --- | --- |
| E1 | Memorial de cálculo completo, com modelo, combinações, verificações da NBR 14762 e taxas de utilização por barra | PDF |
| E2 | ART de projeto estrutural devidamente registrada | PDF |
| E3 | Desenhos de fabricação: pórticos, painéis, terças, contraventamentos e chapas de nó (com furação cotada) | PDF + DWG/DXF |
| E4 | Romaneio de peças (lista de corte) por modelo, com massas | PDF + planilha |
| E5 | Mapa de parafusos por ligação, com especificação e torque de aperto | PDF |
| E6 | Reações de apoio e especificação das ancoragens, para projeto de fundação | PDF |
| E7 | Definição do ponto de pega e procedimento de içamento (tilt-up) | PDF |
| E8 | Tabela de variantes por velocidade básica de vento (40/45/50 m/s) | PDF + planilha |
| E9 | Arquivo do modelo estrutural utilizado | nativo do software |

# 6. Critérios de aceite

- Memorial legível e auditável, com premissas, coeficientes e resultados explícitos — não serão aceitos relatórios que apresentem apenas a conclusão de conformidade;

- Taxas de utilização declaradas por barra e por ligação, permitindo otimização em revisões futuras do produto;

- Desenhos de fabricação em nível de corte e furação, prontos para produção;

- Massa total de aço por modelo informada e compatível com o quantitativo de referência da CONTRATANTE (1.550 a 1.800 kg para o B-36); divergências superiores a 15% deverão ser justificadas;

- Uma rodada de revisão incluída no preço, após ensaios de bancada realizados pela CONTRATANTE.

# 7. Ensaios de validação previstos pela CONTRATANTE

A CONTRATANTE executará, em bancada, ensaios de validação cujos resultados poderão implicar ajuste do projeto: (a) ensaio de ligação típica do nó da quebra até duas vezes a carga de cálculo; (b) ensaio de painel de parede ao cisalhamento no plano; (c) montagem e içamento de um pórtico completo. Solicita-se ao projetista que indique na proposta a disponibilidade de acompanhamento técnico desses ensaios e a forma de remuneração.

# 8. Informações a constar na proposta

- Preço global e forma de pagamento;

- Prazo por etapa (cálculo, detalhamento, revisão pós-ensaios);

- Software e método de verificação utilizados;

- Nome e registro profissional do responsável técnico;

- Experiência prévia em estruturas leves em perfis formados a frio e, se houver, em galpões de geometria gambrel;

- Condições de acompanhamento dos ensaios e de emissão de revisões futuras para os demais modelos da linha (B-60, B-96 e B-120).

Este termo é documento preparatório de cotação e não constitui contrato, ordem de serviço ou compromisso de contratação. Os dados técnicos apresentados são estimativas de estudo da CONTRATANTE, fornecidas como ponto de partida; a responsabilidade técnica pelo dimensionamento é integralmente do projetista contratado.

| VEKS ENGENHARIA Responsável pela contratação Data: ____/____/________ |  |
| --- | --- |